附件：智能卡口及X光机查验分拣系统升级改造明细清单

	类别
	序号
	设备名称
	规格参数
	单位
	数量
	备注

	一、海关智能卡口硬件部分1进1出2条A类卡口

	箱号识别系统
	1
	箱号识别摄像机
	高清网络摄像机，200万星光级，定制程序
	台
	8
	

	
	2
	摄像机镜头
	自动光圈镜头，CS/C接口，3.8-16mm，800万像素
	个
	8
	

	
	3
	摄像机室外防护罩
	带遮阳板
	台
	8
	

	
	4
	三维万向节
	国标
	个
	8
	

	
	5
	摄像机电源适配器
	DC12V/2A
	个
	8
	

	
	6
	摄像机安装抱箍及支架
	定制，镀锌材料
	套
	8
	

	
	7
	补光灯
	定制LED节能灯,120度
	台
	8
	

	
	8
	补光灯抱箍支架
	定制，镀锌材料
	套
	8
	

	
	9
	红外触发器
	1、工作距离：0～40m；
2、开关输出：开关量；
3、相应时间：≤20ms；
3、防护等级：IP65；
4、电源、电压：DC11-24V电流50-90mA(Max)；
5、工作温度：-25℃~55℃
	套
	16
	

	
	10
	红外触发器安装支架
	定制
	个
	16
	

	
	11
	开关电源
	DC12V/10A
	个
	2
	

	
	12
	视频信号防雷器
	单口网络信号防雷器Un:5V，Uc:8V，In:3KA
Imax:5KA，传输速率：100Mbps,ta:<1ns
Up:24V（波形：8~20us）插入损耗：0.5dB；
工作环境：温度－40～＋85℃，相对湿度≤95％(25℃)
	个
	8
	

	
	13
	集装箱号自动识别软件（高清版，带加密狗）
	卡口管理系统软件V1.0”之集装箱号自动识别系统含2条通道接入
	套
	2
	

	
	14
	箱号识别系统立柱及横杆
	镀锌钢管立柱，根据现场定制加工
	套
	1
	

	
	15
	交换机
	8口非网管型交换机
	台
	2
	

	
	16
	信号控制器
	开关量控制器，DC12V
	套
	2
	

	
	17
	箱号识别终端
	CPUI5内存8G，硬盘1*2TB,DVD光驱，键盘鼠标，Win1064位正版操作系统
	套
	2
	

	电子车牌识别系统
	1
	电子车牌识别一体机（含电源）
	支持中国双频段840～845MHz、920～925MHz，通过中国无线电发射设备型号核准；支持ISO18000-6B标准与EPCglobalClass1Gen2协议，可同时识读ISO18000-6B标签和EPC标签；射频输出功率可调：0～33dBm，步进1dB，可有效应对不同应用场景，防止漏读和误读；支持接收信号强度检测(RSSI)，可感知接收信号的强度，判断离散标签，具有业界领先的抗干扰性能；标签回波速率40kbps～400kbps（通过软件设定）；读卡模式支持FSHH(跳频)和LBT(先听后讲)；支持标签容量6C标签：EPC区：496位，TID区：512位，用户数据区：64k位。6B标签：ID区：64位，用户数据区：1728位（216字节）；支持标签加密、隐藏功能；电磁兼容静电：接触放电±6KV、空气放电±8KV，电快速瞬变脉冲群：±2000KV，浪涌：线-线±1000KV、线-地±2000KV，工频磁场：10A/m，脉冲磁场：100A/m。
	台
	2
	

	
	2
	电子车牌识别子系统软件
	卡口控制和联网系统软件V1.0电子车牌自动识别系统
	套
	2
	

	地磅系统
	1
	电子地磅维修及年检
	80吨数字式地磅，3.4*18米
	台
	2
	（利旧）维修

	
	2
	电子地磅系统集成软件
	电子地磅数据集成
	套
	2
	

	闸口放行控制系统
	1
	一体化机柜
	定制，按现场实际位置定制安装、分上下两层，不锈钢材料、室外专用型，防水防尘、IP56
	台
	2
	

	
	2
	LED提示屏（含立柱）
	两行三色全彩8字，55cm*10cm*30cm
点阵数：64*32点；间隔F:8mm,亮度≥4500cm/m2
	台
	2
	

	
	3
	开关电源
	DC12V/2A
	个
	2
	

	
	4
	开关电源
	DC24V/15A
	个
	2
	

	
	5
	云卡口前置终端
	1.支持8口，RS232；
2.支持8口，RS485；
3.连续控制IO设备1万次，连续采集信息1万次，识别率＜0.1%。
4.支持自动重启触发器；
5.19英寸机架式安装。
	台
	2
	

	
	6
	PLC
	继电器输出，220VAC供电，集成14输入/10输出
	套
	2
	

	
	7
	PLC控制软件
	定制开发
	套
	2
	

	
	8
	继电器
	4路触点，配插坐,DC24V
	套
	12
	

	
	9
	车辆检测器
	符合海关标准，检测范围：1路线圈信号输入，工作电压：AC220V(50/60Hz)，端子规格：Amphenol86-CP11(在后方)，消耗电流：Max.2.5VA，工作温度：-40℃~+82℃，工作湿度：0~95﹪(无凝结)，感应范围：20-2000μH，可调频率：20-80kHz，灵敏度调整：8级可调，输出方式：二组独立继电器无电压接点输出
	套
	2
	

	
	10
	交换机
	16口
	台
	2
	

	
	11
	电子栏杆
	快速栏杆，杆长4米
	套
	2
	

	闸口放行控制系统
	12
	进场、离场地感线圈
	现场定制
	套
	4
	

	
	13
	红绿灯
	红叉，绿箭头
	台
	2
	

	
	14
	红绿灯安装杆件
	定制镀锌杆件
	根
	2
	

	
	15
	声光报警
	根据指令发出闪光和声音，开关量接口，声响强度：≥70dB；闪光频率：2次/秒(快闪)；工作温度：-10℃～60℃；工作湿度：≤90%RH；抗干扰能力：强。
	台
	2
	

	
	16
	红外车辆分离器
	检测高度范围:1240mm；
光束间距：40mm；
扫描检测模式：同步逐行高速扫描；
带智能分析功能；
车辆检测输出：NPN1，150mA30VDCN/O；
电源：24VDC+20%；
防护等级:NEMA4,IP67；
	套
	2
	

	
	17
	一体化机柜智能监控器
	1.温度监测：能检测机柜内环境温度，并在监控界面显示，可设置报警阀值，达到阀值后自动报警；
2.灰尘监测：能检测空气中灰尘浓度数值，可设置报警阀值；例如：在设备附近燃烧纸张，一体化机柜智能监测系统监控界面灰尘浓度数据随之升高，达到10mg/m³（可配置）后自动报警。
3.水浸状态监测：能检测水浸状态，在监控界面显示水浸状态是否漏水；
4.振动状态监测：能检测振动状态，在监控界面显示是否振动；
5.电压监测：能检测机柜设备电压，在监控界面有电压数据显示；
6.具备防入侵告警功能，机柜会检测柜门状态并实时显示在屏幕上，用户也可以通过网络在远程监控柜门状态；
7.具备过载自动切断供电功能，当电压或者电流超过设置阀值时，系统会自动切断机柜供电，并在监控界面报警提示。
	根
	2
	

	车牌识别系统
	1
	车牌识别一体摄像机
	300W及像素以上，ARM专用车牌识别芯片，1/2.7"CMOSImageSensor，蓝、黄、个性化、新军警、粤港/粤澳、使领馆（老/新），老式不反光、教练车、民航、新能源（大小车）、应急车牌识别率大于98%，线圈触发，视频触发（车辆捕获率≥99.7%），具备边缘计算与AI识别两种识别模式，连通率：不间断连接1000次，记录连接失败次数，成功率>99.99%
	套
	2
	

	
	2
	摄像机信号避雷器
	单口网络信号防雷器Un:5V，Uc:8V，In:3KA
Imax:5KA，传输速率：100Mbps,ta:<1ns
Up:24V（波形：8~20us）插入损耗：0.5dB,工作环境：温度－40～＋85℃，相对湿度≤95％(25℃)
	套
	2
	

	
	3
	车牌自动识别软件
	“卡口管理系统软件V1.0”车牌图像识别系统
	套
	2
	

	
	4
	摄像机立柱
	定制，镀锌材料
	套
	2
	

	通道视频监控系统
	1
	通道前后监控相机
	海康威视摄像机，带红外功能，300W像素，8MM镜头
	台
	4
	POE供电、具备拾音功能
含模块

	
	2
	监控相机电源
	配套
	个
	4
	

	
	3
	摄像机立杆
	根据现场定制
	套
	4
	

	
	4
	交换机
	千兆交换机，16个电口，2个光口，配2个单模光纤模块
	台
	2
	

	可视对讲系统
	1
	可视对讲主机
	NLV,最多支持15个分机，网络接口：标准RJ45接口；
网络协议：TCP/IP、UDP、IGMP；
音频采样率：16K～48KHz；
音频模式：16位立体声CD音质；
广播音频格式：MP3、WAV；
输出频率：20Hz～20KHz；
谐波失真：<0.5%；信噪比：>70dB；
内置扬声器阻抗功率：20Ω，1W；
MIC输入灵敏度：10mV；
音频码流：16Kb～192Kb；
录音输出电平(峰峰值)：<3V；
音频输入电平(峰峰值)：<1V；
摄像头：30万像素；
视频码流：96Kb～512Kb；
显示屏分辨率：1024×600像素；
对外接口：RS-485接口；
报警输出口：DC14V500mA(MAX)；
功耗：<7W；输入电源：DC14V；
供电方式：外接直流电源；
工作温度：-10℃～+70℃；
工作湿度：10%～90%；
通话方式：手柄或免提；
循环监听时间：每路5秒；
最大管理级别：6级；
	台
	1
	

	
	2
	IP网络地址盒
	NLS-SE
	台
	1
	

	
	3
	可视对讲分机（含电源）
	墙面型，彩色视频，音频功能，不锈钢面板，防破坏结构
	台
	2
	

	安全智能锁系统
	1
	安全智能锁通讯机
	识别国家标准安全智能锁适应环境：能防风雨，耐高低温；
无线工作频段：433MHz±40ppm，通信距离＞50米
通信接口：RS232、RS485标准接口
	台
	2
	

	
	2
	安全智能锁通讯机安装立柱及防护装置
	定制：
1、直径：Φ88；
2、焊后表面处理，镀锌、喷塑处理。
3、材质：镀锌管。
4、管壁：≥3mm。高度≥1.2米。
	套
	2
	

	
	3
	安全智能锁控制软件
	1、根据上位机发放的指令，对安全智能锁控制自动施封上锁；
2、根据上位机发放的指令，对安全智能锁控制自动解封。
	套
	2
	

	安全智能锁系统
	4
	电子关锁
	电子关锁是海关封志的一种，与其它形式的海关封志具有同等法律效力，主要应用于对运输途中装载海关监管货物的集装箱或集装箱式货车车厢的箱（厢）门的监控。
1、双重锁闭：机械锁与信息锁双重锁闭，海关控制信息锁
2、双重防护：信息防伪与机械防伪，内置全球唯一数码ID，ID无法仿制
3、自动报警：锁杆、锁体状态多传感器自动检测并记录，异常时自动记录报警
4、直观指示：电量、工作状态、报警状态等高亮度LED灯指示
5、室外设计：防风雨、防盐雾、防震设计，适应各种室外环境
	套
	10
	

	配电及防雷
	1
	控制开关
	剩余电流动作断路器，壳架等级额定电流40A,额度电流20A，2极，动作电流30mA
	套
	2
	

	
	2
	电源避雷器
	单相电源防雷，标称放电电流（8/20μs）20kA最大通流容量（8/20μs）40kA保护水平（8/20μs）≤1500V。
	套
	2
	

	
	3
	通讯避雷器
	最大通流容量≥5kA，限制电压≥40V，响应时间≤1ns，导轨式安装。
	套
	2
	

	材料
	1
	线材
	定制，多种规格
	批
	2
	

	
	2
	辅材
	定制，多种规格
	批
	2
	

	二、支撑环境部分

	卡口管理系统
	1
	卡口前端集成子系统
	定制，符合海关标准要求，集成卡口前端地磅、t箱号识别、光学车牌、条码、电子车牌、地感线圈等信号
	套
	2
	负责对接现有海关监管平台，实现关员在一个平台同时可监管保税（B类）场站及跨境监控中心两个场所卡口运行情况及人工查验放行处理。

	
	2
	卡口总线服务子系统
	定制，符合海关标准要求
集中监控系统核心是数据传输服务，其功能有：协议转换、消息交换、消息校验、运行监控及数据记录等功能.
	套
	1
	

	
	3
	卡口运维管理子系统软件
	符合海关标准要求
实现通道管理、数据库管理、运行参数配置、图片管理、日志管理、历史数据查询、安全管理、实时信息展示、数据统计分析功能等。
	套
	1
	

	
	4
	长沙海关卡口总线系统对接
	和长沙海关卡口总线系统对接，实现物流业务信息化、自动化监管
	套
	1
	

	
	5
	网络交换机
	交换容量：336Gbps；
包转发率：92Mpps；
管理端口：1个Console口；
固定端口：24*10/100/1000Base-T以太网端口，4*1000Base-XSFP光口；
	台
	1
	

	三、双视角X光机查验分拣线升级改造

	双视角X光机查验分拣线升级改造
	1
	双视角X光机
	一、双视角X光机设备包含：

1、操作台1台：金属材质，颜色与主机同色可容纳两台图像输出终端，并有可以上锁的键盘封闭装置

2、智能图像处理单元1台：单台设备应满足以下配置（GPU：显存≥2G；内存：≥16G；硬盘：≥512G固态硬盘+2T机械硬盘；网络：双千兆网口，配置为参考的标准配置，可用同等或更高性能的配置代替）；图像处理单元支持与X光机设备一对一对接部署，也同时可支持集群部署。具体部署模式，视现场具体情况决定。

3、图像输出终端2台：不小于21英寸，提供支架，分辨率不低于1920*1080，分别显示X射线水平/垂直两个6方向的扫描图像，可在两个显示器直接随意切换,输出终端与主机连接线缆长度不小于10米。

4、专用图形键盘1套：符合人体工程学，可对设备进行全部系统功能的操作，按键具备标识并可自定义，防护等级不小于IP54。

5、无动力辊道2条：长度不小于1.5m

二、双视角X光机主机技术规格：

通道尺寸（mm）：不小于宽1500mm×高1800mm
2、输送带高度：上表面距地面≤350mm，高度可调
3、最大负载(kg)：≥1500kg（均匀负载）
4、输送带速度：≥0.2米/秒，设备应具备输送速度调整功能
5、输送带运行：双向运行（均可正常出束工作），设备应具备双向检测功能，任意方向应均可生成扫描图像；设备应具备节能功能，当通道中没有行李物品通过时间超过设定的时间，设备的传送带应可自动停止。
6、X-射线发生器：射线源数量2个，支持双视角，照射方向为顶部向下及侧面照射可提供水平和垂直两个视角的图像同时显示。满足国标GB/T17626系列和GB/T17799系列对电磁兼容性的要求。
7、单次检查剂量：≤10μGy
8、周围剂量当量率：备正常工作时，在离机壳10cm的任何处（包括设备入口、出口处）周围剂量当量率应≤1μSv/h；工作人员位置的周围剂量当量率应≤0.5μSv/h。
9、检测能力：线分辨力，设备水平/垂直视角均应能分辨标称直径≤0.102mm（典型值）、≤0.160mm（应用值）的单根实芯铜线；
10、穿透分辨力：设备水平/垂直视角均应能分辨厚度为9.5mm、15.9mm、22.2mm合金铝阶梯下标称直径≤0.320mm（典型值）、≤0.511mm（应用值）的单根实芯铜线；
11、空间分辨力：设备水平/垂直视角均应能分辨直径≤1.3mm（典型值）、≤2.4mm（应用值）的线对；
12、设备穿透力：设备水平/垂直视角均应能穿透≥50mm（典型值）、≥46mm（应用值）厚度钢板；
13、有机物分辨：设备应能分辨厚度为40mm—160mm的聚甲基丙烯酸甲酯阶梯，并赋予不同饱和度的橙色；
14、无机物分辨；设备应能分辨厚度为0.2mm—24mm的钢阶梯，并赋予不同饱和度的蓝色；
15、混合物分辨;设备应能分辨厚度为1mm—80mm的合金铝阶梯，并赋予不同饱和度的绿色。

（三）成像功能

1、成像延迟时间（s）：≤1s

2、图像处理：实时处理，设备应具备黑白、反色、高能穿透、低能穿透、有机物剔除、无机物剔除、超级增强、边缘增强、可变吸收率、伪彩色等图像处理功能。图形连续选区，可选多区，可通过显示屏对经X射线成像后的图片局部放大，且放大倍率不小于64倍，实现全屏连续观察。当传送带因故停止后，重启时显示屏必须显示连续完整的X射线成像后的图片。

3、存储设备及容量：设备应自动保存全部被检物品扫描图像（不低于1280×1024像素、每个像素不小于12比特），大于等于10万幅。保存的图像应包含图像生成时间、用户ID等信息。当图像数据量达到设定的磁盘空间限值时，系统应能按照“先入先出”原则自动删除较早保存的图像。同时应提供手动选择存储功能，可将选定的图像存储到指定文件夹。可用存储空间不少于2TB；可通过显示屏查询统计本次开机累计检测物品的数量，以及一段时间的累计物品数量。

4、具有图像回拉功能：设备应能够回拉重放不少于200幅图像，对回拉的图像可进行实时多种图像处理。

5、图像格式：实时存储的图像数据可下载并可在X光机模拟器中实现各种图像变化功能；设备应能够将图像转化为BMP\JPEG\PNG等通用图像格式；支持视频流格式，或支持IMG、FIM等格式转化为视频流格式；存储图像输出输入提供2个以上USB3.0接口、1个以上Typec接口等多种图像转存和导出方式、提供一个打印机接口（可根据海关系统安全要求，封闭设备接口）。

6、智能识别功能：设备内置智能识别算法，实现对违禁品的智能识别功能。当至少检测到以下违禁品时，应能自动识别图像圈定标注名称或种类：1、武器及仿真武器2、弹药及爆炸物品（压力容器、鞭炮、打火机等）3、印刷品及存储介质（书籍、光盘等），不限于以上列名，识别算法支持质保期内免费升级。

7、危险品图像插入功能：设备应具备危险品图像插入（TIP）功能，可随机插入危险品图像，可设定插入图像的种类、频率、开始和结束时间等。

8、典型图像注入：验收时应具备不少于10种禁限品的典型图像，且图像数量不少于4000幅。可由管理员设置自动将典型图像插入到被扫描货物/物品的真实的X射线图像中，典型图像注入菜单可向管理员提供设置典型图像注入计划、收集典型物品图像、管理典型图像数据库等功能。具备对操作员的典型货物/物品注入判图操作结果进行查询、统计、分析和导出的功能。

（四）其他功能

1、连续扫描：对于光障检测不到的薄形物体，提供X射线连续扫描功能穿不透报警：

1.1对穿不透的部分亮暗交替闪烁进行报警；1.2对穿不透的部分用醒目的颜色圈出（画框）进行报警；

1.3误报率≤1%。

设备入网：至少具有两个千兆（或万兆）网络接口；设备可通过IP地址进行远程管理和监控；设备支持网络准入技术安全入网，能够按海关设备联网要求接入海关相关网络，可与多种海关应用的信息管理系统联网通讯，最大限度的实现客户端各种需求；符合《海关机检设备入网指导意见》要求。设备支持将运行状态（开机、关机、故障、在线状态等）数据、设备业务数据（开机时长、运行工作量统计等）通过MQTT等协议与海关监管装备智慧管理系统进行数据传输；数据接口标准需满足《监管装备智慧管理应用设备接入网关mqtt协议设计》要求。

系统安全要求：支持进行系统升级、补丁更新等功能，以应对存在的安全漏洞；支持安装杀毒软件进行病毒查杀功能，符合《海关网络安全管理规定》；承诺按照等级保护要求，达到《网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）中二级信息系统的安全防护要求。

数据接口：设备接口所有数据须免费向海关开放。设备运行状态数据、设备业务数据通过HTTP、HTTPS、MQ等协议，使用WEBSERVICE或MQ与外部系统进行数据传输；设备图像数据通过HTTP、SFTP、MQ等协议进行传输；MQ同时支持IBMMQ和国产MQ软件；相关数据传输可支持加密传输；考虑到下一步与海关原有的设备互联互通等因素，所购设备应具备联网和反馈功能,承诺按照海关设备集中管理要求，开放相关接口实现设备集中管理功能。

光感启动装置：物品过机时光敏感应启动X射线发生器

急停装置：机器外部前后各设一个急停装置。距地高度和位置以方便操作机者使用为宜，急停键外应有保护套圈，以免误碰。

7、被检物品自动计数功能：对通过检查的每一件物品进行计数，应不能够被清零和复位。可通过显示屏查询统计本次开机累计检测物品数量，以及一段时间的累计物品数量。

8、防鼠功能：外部连接电缆使用金属蛇形管套，内部地板金属封闭，防鼠进入

9、日志管理：设备应具备日志管理功能，并能够查询一段时间或一次登录的检查包裹数、开机时间、X光机出束时间、电动滚筒运行时间等数据以跟踪设备的使用状态。日志需要能够查询、导出及打印。

10、维护保养辅助：系统定期提示检查下列各项：X射线ON指示灯、键盘上所有键功能、连锁开关功能、输送带有无损坏、输送带马达是否漏油、输送带是否跑偏、铅门帘是否完好、系统的清洁、风扇滤尘器的清洁、风扇是否运转正常、光障的清洁

11、设备外观及机械：外壳防护等级应符合GB/T4208—2017的规定,不低于IP20的要求。设备美观大方、整齐细致，可按海关要求印制海关标志，机壳颜色根据海关查验现场使用需求，合同签订时最终确定；设备醒目位置需贴有维修商的地址及24小时的联系电话号码，材料使用抗腐蚀性金属标识。

12、传送带运行安全措施：X光机重新启动时，避免传送带自动倒转；在X光机的传送带缝隙之间采取有效措施，避免夹坏体积较小的物品（五）环境适应性

1、设备噪声：设备正常工作时，在距离设备外表面1m的任意处，设备噪声应≤65dB(A)

2、设备启动与关闭：设备启动时间≤60S，支持一键关机功能，即只需要旋转钥匙，不需要其他操作

3、整机工作时间：运行效率100％(不需要预热周期)，可24小时连续运行；平均无故障时间≥30000h；整机寿命≥10年

4、贮存温度：-40℃～+60℃

5、相对湿度：10%～90%(不结露，整机断电24小时后开机，设备正常工作)

6、工作温度：0℃～45℃

7、工作电压：AC220V(+10%～-15%),50Hz±3Hz
	套
	1
	该系统与现有查验线完全兼容，共用原来有数据库及图像库，负责协调对接海关下发数据的测试验证工作，确保数据安全及系统高效运行。

	
	2
	在线查验下位机控制系统
	需实现软件系统与机械部分运行、控制自如为目的功能设计。
	条
	1
	

	
	3
	智能同屏比对数据交互系统
	海关同屏比对系统，系统通过扫码获取海关的数据信息，将数据信息与包裹的X光图片进行一一对应，对应后转发到海关独立的主系统上，形成海关的同屏比对。
	条
	1
	

	
	4
	在线查验上位机控制系统
	海关安检图像数据上传站。软件需完成获取X光图像后的上传到服务器的相关功能，同时有下位机配合实现容错功能
	项
	1
	

	
	5
	数据采集与传输系统
	用于动态秤和相应传输设备上的数据采集，能够准确的采集相关信息，与相关硬件无缝对接。
	项
	1
	

	
	6
	PLC控制系统
	PLC控制软件模块
	项
	1
	

	
	7
	工作站
	I5处理器、8G内存、1TB硬盘
	台
	4
	

	
	8
	服务器
	XeonE3系列，8G内存，2*1T硬盘，可扩展支持RAID10/5
	台
	2
	

	
	9
	移载机
	L=2200mm,B=1000mm,H=750-350mm，承载能力：50kg
	台
	1
	

	
	10
	万向球平台及传送系统
	维修
	台
	1
	

	四、基础改造部分

	卡口岗亭基础设施改造
	1
	岗亭拆除费
	按照海关新的智能云卡口标准，升改造后为无人值守，需对原2座岗亭拆除，含吊车、人工及垃圾清运费。
	套
	1
	

	
	2
	基础恢复
	需要对原基础进行整体修复，含人工及材料费。
	条
	2
	

	
	3
	安全基面修复刷漆
	对五条安全岛进行基面修复并重新刷漆含人工及材料费
	条
	2
	

	
	4
	强电线路改造
	重新埋线管强电线路优化，切割地槽埋暗线，含人工及材料费。
	项
	2
	

	
	5
	弱电线路改造
	重新埋线管弱电线路优化，切割地槽埋暗线，含人工及材料费。
	项
	2
	

	五、场站运行与贸易态势的一体化数据可视化决策系统

	场站运行与贸易态势的一体化数据可视化决策系统
	1
	卡口中继服务
	与海关信息系统之间的数据中转站，实时接收和发送信息
	项
	1
	协调开发从市物口办接收物流数据的接口并负责调试。

	
	2
	采集信息接入
	海关验放信息接收，快速封反馈现场卡口系统
	项
	1
	

	
	3
	验放信息反馈
	卡口信息接收，推送海关物流监控系统
	项
	1
	

	
	4
	多通道适配
	支持多卡口通道接入，自动识别并反馈信息
	项
	1
	

	
	5
	进场核放单
	自动获取tops系统中的集装箱进场信息，自动生成核放单向海关申报，提供录入端口进行信息录入。
	项
	1
	

	
	6
	出场核放单
	自动获取tops系统中的集装箱出场信息，自动生成核放单向海关申报，提供录入端口进行信息录入。
	项
	1
	

	
	7
	物流运单信息管理
	实时接收物流运单信息并自动审核，并可查询详细信息以及历史物流运单记录信息
	项
	1
	

	
	8
	入库明细单信息管理
	实时接收入库明细单信息并自动审核，并可查询详细信息以及历史入库明细单记录信息
	项
	1
	

	
	9
	进出场统计分析
	按日、周、月自动统计集装箱进出场数量、总货重、平均通关时长，按货类拆分占比数据，生成柱状图、折线图等可视化报表
	项
	1
	

	
	10
	商用显示大屏
	86英寸以上4K超高清商用显示器，含安装调试。
	台
	1
	

	
	11
	国际贸易可视化模块
	开发贸易全景数据分析与可视化展示功能。
	项
	1
	

	
	12
	卡口实时状态可视化模块
	重点开发，集成卡口数据，实现双中心卡口、特别是跨境卡口的实时运行监控与海关指令可视化。
	项
	1
	

	
	13
	大屏管理后台
	可视化配置、主题切换、权限管理后台系统。
	项
	1
	


