采购需求

一、采购项目名称 ：2020年长沙市开福区清水塘小学校史馆文化布置项目

二、预算：408000元

三、项目说明

本项目为交钥匙工程，投标人需提供学校校史馆效果图及施工图，并根据实际要求进行设备的采购与施工。投标人在响应文件中提供的效果图及施工图必须包括校史馆八个区域，否则视为无效投标。设计要求必须满足：

1.设计宗旨：厚重美观，传古承今，面向未来。

2.整体原则：根据清水塘学校实际情况，结合清水塘学校历史悠久和早期革命时期的渊源及办学精湛的特点，设计风格采用现代中式，考虑人行动线，开放式的校史馆。

3.展现形式：传统与现代相结合。

四、相关标准

1、供应商所提供的所有技术文件除非在技术规格中另作规定外，均应使用中国的相应国家标准、各行业的相应标准、国际标准化组织标准或其它先进国际标准。

2、供应商所提供货物的设计、制造、产品性能、材料的选择和材料的检验及产品的测试等，都应按国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行。而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发行的标准和技术规范。本技术规格书所使用的标准和规范如与成交供应商所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

3、供应商提供的所有技术文件、资料、图样都应使用中文，字迹清楚，内容完整，采用ISO标准和中国相应国家标准规定的通用图形和符号。

五、技术规格、参数与要求

| 基础改造部分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）大门及外墙 |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 材质工艺/规格 | 技术参数 |
| 1 | 大门门头造型 | 规格3.75*5.8m，1.2mm厚304不锈钢弯折焊接、烤漆，精工制作 | 大芯板基层打底截面最大长宽0.46*0.3m，外边框包不锈钢弯折木纹烤漆，基础材料防火等级B1级，具备防火防水功能。木纹纹理清晰，色调为原木色偏灰。 |
|  |  | 规格3.5*5.8m，玫瑰金不锈钢弯折、灯带，定制安装 | 内斜面玫瑰金不锈钢弯折包裹，材质表面为拉丝效果。色调深橙偏灰。靠墙内侧背光灯槽，基础材料防火等级B1级，具备防火防水功能。 |
| 2 | 内门套造型 | 规格3.56*2.91m，18mm厚E0级大芯板打底、304不锈钢、烤漆，现场制作 | 大芯板基层打底原门双边包宽度60mm门套，包不锈钢弯折木纹烤漆，基础材料防火等级B1级，具备防火防水功能。木纹纹理清晰，色调为原木色偏灰。 |
| 3 | 牌匾 | 规格2.4*0.4m，实木烤漆+雕刻字，精工制作 | 定制实木板烤漆牌匾原木色，黑红色字体阴刻，基础材料防火等级B1级，具备防火防水功能。 |
| 4 | 导视牌 | 规格1.5*0.75m，1.2mm厚304不锈钢弯折焊接、烤漆，精工制作 | 1.2mm厚不锈钢焊接导视造型基础，氟碳烤漆。蚀刻图形字体，搭配木纹纹理清晰，色调白色偏灰为主。 |
| 5 | 外墙基础亮化 | 环保腻子 | 原基础清理打磨，刮腻子2遍 |
|  |  | 乳胶漆 | 基层清理打磨，刮乳胶漆2遍 |
| （二）历史沿革区域 |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 材质工艺/规格 | 技术参数 |
| 1 | 墙面基础造型 | 规格10*1.62m异形加固、18mm厚E0级大芯板、水曲柳饰面板、油漆，现场制作 | 大芯板基层打底，下部分水曲柳饰面擦色。上侧外凸面暗藏LED灯带，面盖3mm厚透光片。中间定制异形超薄灯箱，基础材料防火等级B1级，具备防火防水功能。木纹纹理清晰，色调为原木色偏灰。 |
|  |  | 规格11.9*1.4m，18mm厚E0级大芯板、12mm厚石膏板、腻子，现场制作 | 大芯板基层打底，面贴12mm厚石膏板刮腻子找平贴定制墙布，基础材料防火等级B1级，具备防火防水功能。 |
| 2 | 艺术墙布 | 规格11.9*0.95m，墙布UV，精工定制 | 定制墙布图文UV，主色调为暗棕色 |
| 3 | 内嵌异形灯箱 | 规格8.18*2m，异形超薄灯箱，成品定制 | 定制异形超薄灯箱，组合成折页形式。独立画面及文字UV |
| 4 | 党旗造型 | 规格4.78*2.93m，1.2mm厚304不锈钢弯折焊接、烤漆，精工制作 | 党旗造型不锈钢弯折暗红色烤漆画面文字UV， |
|  |  | 常规党徽定做，钣金烤漆 | 定做注模钣金件党徽，见光面暗金色烤漆 |
| 5 | 校歌展台 | 规格2.4*1.2m，1.5mm厚不锈钢焊接基础造型，烤漆。精工制作 | - 定做 1.5mm厚不锈钢弯折大型签字台造型烤漆，底层深褐色烤漆； - 面板基础白色烤漆。画面文字蚀刻黑色。 |
| 6 | 领导介绍底框 | 规格3*2.4m，1.2mm厚不锈钢弯折焊接、烤漆，精工制作 | - 定做 1.2mm厚不锈钢弯折卷轴造型烤 漆，底层深褐色烤漆； - 面板机理喷漆，画面文字蚀刻黑色。 |
| 7 | 领导寄语展台 | 规格1.8*0.6m，1.2mm厚不锈钢焊接基础造型，烤漆。精工制作 | - 定做 1.2mm厚不锈钢弯折斜面展台造型烤漆，底层深褐色烤漆； - 面板基础银灰拉丝不锈钢。画面文字蚀刻黑色。 |
| 8 | 灯具 | 筒灯，射灯，其他灯具 | 1：长杆下吊可调角射灯，白光，色温5000k 2：明装筒灯，中性光，色温3000k。 |
| （三）名师风采区域 |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 材质工艺/规格 | 技术参数 |
| 1 | 门洞造型 | 规格10*3.4m焊接钢架加固、18mm厚E0级大芯板、水曲柳饰面板、油漆，现场制作 | 50mm角钢焊接龙骨框架，大芯板基层打底门洞造型，整体顶部进深2m，水曲柳饰面擦色，基础材料防火等级B1级，具备防火防水功能。色调为原木色偏灰。 |
|  |  | 规格7.4*0.2m，18mm厚E0级大芯板打底灯槽，内刷防火涂料。 | 大芯板基层打底反向灯槽，内刷防火涂料。暗藏LED灯带。基础材料防火等级B1级，具备防火防水功能。 |
| 2 | 墙面基础造型 | 规格7.4*3.1m，18mm厚E0级大芯板、12mm厚石膏板，环保腻子。 | - 大芯板基层打底，贴12mm厚石膏板，刮环保腻子2遍； - 中间部分7*2m外凸60mm刷白色乳胶漆，2底2面。基础材料防火等级B1级，具备防火防水功能。 |
|  |  | 规格7.2*0.2m，18mm厚E0级大芯板打底灯槽，内刷防火涂料 | 大芯板基层打底反向灯槽，内刷防火涂料。暗藏LED灯带。基础材料防火等级B1级，具备防火防水功能。 |
| 3 | 笔录展台 | 规格2.4*0.35m，18mm厚E0级大芯板、水曲柳饰面板、油漆，1.2厚304不锈钢+3厚耐力板翻盖，精工制作 | 大芯板基层打底，水曲柳饰面擦色。精工定制不锈钢边框透明盖门，基础材料防火等级B1级，具备防火防水功能。色调为原木色偏灰。 |
| 4 | 艺术墙布 | 规格7.4*3.1m，墙布UV，精工定制 | 定制墙布图文UV，主色调为深咖色 |
| 5 | 灯具 | 筒灯，射灯，其他灯具 | 1、长杆下吊可调角射灯，白光，色温5000k 2、明装筒灯，中性光，色温3000k。 |
| （四）桃李芬芳区域 |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 材质工艺/规格 | 技术参数 |
| 1 | 墙面基础造型 | 规格4.5*3.4m，焊接钢架加固、18mm厚E0级大芯板、12mm厚石膏板、腻子，现场制作 | 1、50mm角钢焊接龙骨框架，大芯板基层打底造型，贴12mm厚石膏板，刮环保腻子2遍； 2、轮廓背光暗藏LED灯带。基础材料防火等级B1级，具备防火防水功能。 |
|  |  | 规格4.5*3.4m，墙布UV，精工定制 | 定制墙布图文UV，主色调为橙色偏灰。 |
| 2 | 背景墙文化石 | 规格4.4*3.66m，300*600mm文化石，水泥砂浆，原墙腻子铲除，现场施工 | 原墙腻子铲除清理，贴300*600mm文化砖,样式色调为不规整凹凸组合砂岩质感 |
| 3 | 灯具 | 筒灯，射灯，其他灯具 | 1、长杆下吊可调角射灯，白光，色温5000k 2、明装筒灯，中性光，色温3000k。 |
| （五）领导关怀区域 |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 材质工艺/规格 | 技术参数 |
| 1 | 墙面基础造型 | 规格3.4*3m，18mm厚E0级大芯板、水曲柳饰面板、油漆，现场制作 | 大芯板基层打底，水曲柳饰面擦色。基础材料防火等级B1级，具备防火防水功能。色调为原木色偏灰。 |
|  |  | 规格4.5*3.4m，18厚E0级大芯板、12厚石膏板、腻子，现场制作 | 大芯板基层打底造型，贴12mm厚石膏板刮环保腻子2遍。基础材料防火等级B1级，具备防火防水功能。 |
| 2 | 墙布 | 规格4.3*3.6m，墙布UV，精工定制 | 定制墙布图文UV，主色调为深咖色。 |
| 3 | 灯箱 | 规格3.5*0.3m，18mm厚E0级大芯板、水曲柳饰面板、油漆，现场制作 | 大芯板基层打底，水曲柳饰面擦色。内置LED灯片，面盖透光软膜。基础材料防火等级B1级，具备防火防水功能。色调为原木色偏灰。 |
| 4 | 灯具 | 筒灯，射灯，其他灯具 | 1、长杆下吊可调角射灯，白光，色温5000k 2、明装筒灯，中性光，色温3000k。 |
| （六）办学成果区域 |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 材质工艺/规格 | 技术参数 |
| 1 | 墙面基础造型 | 规格3.47*3.6m，18mm厚E0级大芯板、水曲柳饰面板、油漆，现场制作 | 大芯板基层打底，水曲柳饰面擦色。基础材料防火等级B1级，具备防火防水功能。色调为原木色偏灰。 |
|  |  | 规格4.9*3.6m，18mm厚E0级大芯板、12厚石膏板、腻子，现场制作 | 大芯板基层打底造型，贴12mm厚石膏板,刮环保腻子2遍。基础材料防火等级B1级，具备防火防水功能。 |
| 2 | 墙布 | 规格4.9*3.6m，墙布UV，精工定制 | 定制墙布图文UV，主色调为棕红色。 |
| 3 | 灯箱 | 规格4.9*1m，18mm厚E0级大芯板、水曲柳饰面板、油漆，现场制作 | 大芯板基层打底，水曲柳饰面擦色。内置LED灯片，面盖透光软膜。基础材料防火等级B1级，具备防火防水功能。色调为原木色偏灰。 |
| 4 | 展台 | 规格4.9*0.9m，18mm厚E0级大芯板、奥松板、油漆，现场制作、透光片，现场制作 | 1、大芯板基层打底，奥松板饰面，油封闭漆。内置LED灯片，面盖8mm厚钢化玻璃。2、面板2.7*0.6m，1.2mm厚不锈钢基础烤漆UV文字图形。基础材料防火等级B1级，具备防火防水功能。色调为原木色偏灰。 |
| 5 | 灯具 | 筒灯，射灯，其他灯具 | 1、长杆下吊可调角射灯，白光，色温5000k 2、明装筒灯，中性光，色温3000k。 |
| （七）展望未来区域 |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 材质工艺/规格 | 技术参数 |
| 1 | 墙面基础造型 | 规格6.56*3.06m，18mm厚E0级大芯板、水曲柳饰面板、油漆，现场制作 | 大芯板基层打底，水曲柳饰面擦色。基础材料防火等级B1级，具备防火防水功能。色调为原木色偏灰。 |
|  |  | 规格8.7*3.66m，墙布UV，精工定制 | 定制墙布图文UV，主色调为棕红色。 |
| 2 | 异形灯箱 | 规格0.76*1.1m，18mm厚E0级大芯板、水曲柳饰面板、油漆，现场制作、透光片，现场制作 | 大芯板基层打底，水曲柳饰面擦色。内置LED灯片，面盖3mm厚透光片。基础材料防火等级B1级，具备防火防水功能。色调为原木色偏灰。 |
| 3 | 灯具 | 筒灯，射灯，其他灯具 | 1、长杆下吊可调角射灯，白光，色温5000k 2、明装筒灯，中性光，色温3000k。 |
| （八）公共区域 |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 材质工艺/规格 | 技术参数 |
| 1 | 包柱子 | 规格1*1.2m，18mm厚E0级大芯板、304型不锈钢包踢脚，现场制作 | 1、共4跟柱子，单根周长为4.4m，黑色拉丝不锈钢踢脚，基础材料防火等级B1级，具备防火防水功能。 |
|  |  | 规格1*1.2m，18mm厚E0级大芯板、12mm厚石膏板、腻子，艺术涂料，现场制作 | 共4跟柱子，单根周长为4.4m，高度3.66m，基础材料防火等级B1级，具备防火防水功能。 |
| 2 | 地面地胶 | 常规800*800mm加厚耐磨地胶+辅料，现场铺贴 | 原地面为水磨石，原基础清理。面积约合375㎡。地胶铺设应整体平整。无空鼓，毛边现象。纹理为仿石纹，色调为灰色 |
| 3 | 端景格栅 | 规格80*60m*22根2.0mm厚不锈钢方管烤木纹漆，定做安装 | 22根60*80mm，2.0mm厚不锈钢方管烤木纹漆，间隔80mm，表面木纹应清晰，色调为原木色偏灰。 |
| 4 | 天花造型灯箱 | 规格4.8*3.1m，1.2mm304不锈钢弯折焊接、烤漆、3mm透光片UV，定做安装 | 1:不锈钢弯折焊接箱体大小组合，内置LED灯片，面盖3mm厚透光片UV艺术字。基础材料防火等级B1级，具备防火防水功能。色调为原木色偏灰。 |
| 5 | 单门改型 | 规格3.66*0.9m，工厂定做烤漆木门，+五金配件，锁具，定做安装 | - 原门拆除，大芯板打底向下规整门洞至2.1m高，面贴水曲柳饰面擦色至吊顶。 - 工厂定做门页，色调纹路与门套一致。基础材料防火等级B1级，具备防火防水功能。色调为原木色偏灰。 |
| 6 | 地面地台 | 规格0.8*4*0.12m,轻质砖砌筑，面贴大理石 | 轻质砖砌筑，抬高至120mm。面贴深灰色大理石。 |
| 7 | 灯具 | 筒灯，射灯，其他灯具 | 1、长杆下吊可调角射灯，白光，色温5000k 2、明装筒灯，中性光，色温3000k。 |
| （九）文化版面制作部分 |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 材质工艺/规格 | 技术参数 |
| 1 | 历史沿革区域 | 规格12.5*3.66m进口亚克力、结皮pvc、水晶字，精工字 | 水晶字，精工字，亚克力UV，结皮PVC+UV，按面积估算。含安装运输费 |
| 2 | 名师风采区域 | 规格9.5*3.66m进口亚克力、结皮pvc、水晶字，精工字 | 水晶字，精工字，亚克力UV，结皮PVC+UV，按面积估算。含安装运输费 |
| 3 | 桃李芬芳区域 | 规格4.1*3.66m进口亚克力、结皮pvc、水晶字，精工字 | 水晶字，精工字，亚克力UV，结皮PVC+UV，按面积估算。含安装运输费 |
| 4 | 领导关怀区域 | 规格3.5*3.66m进口亚克力、结皮pvc、水晶字，精工字 | 水晶字，精工字，亚克力UV，结皮PVC+UV，按面积估算。含安装运输费 |
| 5 | 办学成果区域 | 规格5.6*3.66m进口亚克力、结皮pvc、水晶字，精工字 | 水晶字，精工字，亚克力UV，结皮PVC+UV，按面积估算。含安装运输费 |
| 6 | 学生誓词 | 规格2.5*3.66m进口亚克力、结皮pvc、水晶字，精工字 | 水晶字，精工字，亚克力UV，结皮PVC+UV，按面积估算。含安装运输费 |
| 7 | 展望未来区域 | 规格7.2*3.66m进口亚克力、结皮pvc、水晶字，精工字 | 水晶字，精工字，亚克力UV，结皮PVC+UV，按面积估算。含安装运输费 |
| 8 | 中心区域 | 规格27.6*3.66m进口亚克力、结皮pvc、水晶字，精工字 | 水晶字，精工字，亚克力UV，结皮PVC+UV，按面积估算。含安装运输费 |

六、交付时间和地点

- 交付时间：合同签订后 60 个日历日内完成安装调试并交付使用。

- 交付地点：采购人指定地点。

七、服务标准

1、产品运输、保险及保管

1.1、成交人负责产品到采购人指定地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。

1.2、成交人负责产品在采购人指定地点的保管，直至项目验收合格。

1.3、成交人负责其派出的人员的人身意外保险。

2、质量保证

2.1、成交人提供的产品应是原装正品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证。

2.2、本项目整体质保期  壹  年。未在投标报价表中单列其费用的，视为免费提供。

2.3、质保期内，免费提供所有服务，由此产生的费用均不再收取。

3、售后服务

3.1、系统维护。要求提交以下内容。

1）定期维护计划。

2）对采购人不定期维护要求的响应措施。

3）对用户修改设计要求的响应措施。

3.2、技术支持

1）提供7×24小时的技术咨询服务。

2）敏感时期、重大节假日提供技术人员值守服务。

3.3、故障响应

1）提供7×24小时的故障服务受理。

2）对重大故障提供7×24小时的现场支援，一般故障提供5×8小时的现场支援。

3）备件服务：遇到重大故障，提供系统所需更换的任何备件。

4）售后服务响应时间为接到通知24小时内赶到学校。

3.4、质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由成交人负责全免

费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）更换或维修。质保期满后，无论采购人是否另行选择维保供应商，成交人应及时优惠提供所需的备品备件。

八、验收标准

1、项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收报告作为申请付款的凭证之一。

2、验收过程中产生纠纷的，由具有资质的相关质检机构进行检测，如为成交人原因造成的，由

成交人承担检测费用；否则，由采购人承担。

3、项目验收不合格，由成交人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由成交人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由成交人承担。

4、验收方式：按政府采购的简易验收程序验收。

九、其他要求

1、结算方法

1.1、付款人：长沙市开福区清水塘小学。

1.2、付款方式：国库集中支付。

1.3、付款条件：合同签订并设计图纸（含效果图及施工图）经采购人同意后15天内支付合同款的30%，项目验收合格后支付合同款的65%，质保期一年后支付合同款剩余的5%。

2、本项目采用费用包干方式，供应商应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的货物及材料，以及产品运输、保险、保管、质保期免费保修、维护等产生的所有费用，一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由成交人免费提供，采购人不再支付任何费用。

十、对于上述项目要求，供应商应在响应文件中逐条回应，作出承诺及说明。

注：在谈判过程中，谈判文件可能发生实质性变动的技术、服务要求以及合同草案条款，请在可能变动的条款旁予以文字注明，并将谈判文件可能变动的内容在谈判须知前附表中明确。