详细技术参数：

| 序号 | 货物名称 | 主要技术参数和技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 切割机 | 额定功率(W): 1600 空载转速r/min:1400 – 3400 锯片直径 (mm):260 90°/90° 切割深度 (mm):88 切割行程（mm）：305 45°/90° 切割深度 (mm):88 切割行程（mm）：215 90°/90° 特殊切割深度 (mm):120切割行程（mm）60 45°/90° 边缘型材斜角切割 (mm):168 倾斜角 (°):47/47 斜角 (°):50/60 尺寸（宽x深x高) (mm):713mm x 500mm x 470mm 含：1）工作台：支架采用锈钢烤漆工艺，面板采用纤维材质，最大负重120 kg, 工作高度/带折叠支腿180mm, 带支腿工作高度790 mm, 台面尺寸869mm x 581 mm, 纸箱包装。 2）角度尺：用于内角和外角测量, 自动生成半角，铝合金材质。 3）工件夹具：挡板用于在倾斜位置上靠紧环状型材, 铝合金材质。 4）左右延长架：带刻度尺的伸缩装置,总长度1.280 mm – 2.070 mm, 铝合金材质。 5）锯片1张，锯片直径：260mm,锯齿数：60个。 纸箱包装。 |
| 2 | 木工台锯 | 额定功率(W): 2200 空载转速 r/min: 2000 – 4200 锯片直径 (mm) 225mm 90°/45° 切割高度 (mm): 0 – 70/0 – 48 倾角 (°): 0 (-2)° – 45 (+47) 穿透深度 (mm): 320mm 台面尺寸 (mm): 690mm x500mm 折叠时台面高度: (mm) 375mm 展开时台面高度: (mm) 900mm 集尘接口直径 :(mm) 36mm 含：1）前延长台面：将支撑面加大580 mm, 尺寸长x宽 525mm x 522 mm, 2）右加宽台面：将支撑面加大 411mm, 纵切时的最大切割宽度680 mm, 尺寸长x宽 773mm x 435 mm, 铝合金材质。 3）滑台：斜切时的最大切割宽度650 mm，铝合金材质。 4）通用锯片1张，锯片直径：225mm,锯齿数：32个。 |
| 3 | 砂带机 | 额定功率: 550w，电压：220V 空载转速 r/min: 2800 砂带尺寸: 820mm×120 mm 研磨平面：185mm×115 mm 集尘接口直径： 36mm 模块支架的尺寸: 578mm×320 mm 含：50目砂带20条、150目砂纸20条 |
| 4 | 铣机 | 集尘接口直径 (mm):36 额定功率(W): 1400 空载转速 r/min: 10000 – 22500 弹簧夹头直径 (mm): 6 – 12.7 铣削行程 (mm): 70 铣削深度微调 :(mm) 8 铣刀最大直径 :(mm) 63 工具箱包装。 |
| 5 | 独立式工作站机架 | 可折叠支架、主安全开关、电线绕线架、电缆和插座 台面高度（支架撑开）:900 mm 台面高度（支架折叠）：316 mm 台面尺寸：585mm x 400 mm |
| 6 | 模块组件 | 模块组件存放架用于安装铣机，不仅固定使用，而且可以手动操控使用，使用摇柄方便地调整铣削高度。可灵活扩展。 最大切割直径：60mm 尺寸: 578mm×320mm |
| 7 | 螺旋铣刀 | 螺旋槽8毫米铣刀 铣刀直径：6mm，有效长度：21mm，总长度：50mm |
| 8 | 螺旋铣刀 | 螺旋槽8毫米铣刀 铣刀直径：10mm，有效长度：30mm，总长度：60mm |
| 9 | 转位铣刀 | 螺旋槽8毫米铣刀 铣刀直径：6mm，有效长度：25mm，总长度：55mm |
| 10 | 倒圆铣刀 | 倒圆8毫米铣刀 铣刀直径：16.7mm，有效长度：9mm，总长度：49mm，角度：2 |
| 11 | 倒圆铣刀 | 倒圆8毫米铣刀 铣刀直径：19.1mm，有效长度：10mm，总长度：50mm角度：3 |
| 12 | 倒角铣刀 | 倒角8毫米铣刀 铣刀直径：18mm，有效长度：11mm，总长度：50mm角度：15 |
| 13 | 半圆铣刀 | 可转位倒角8毫米铣刀 铣刀直径：27mm，有效长度：28mm，总长度：70mm |
| 14 | 盘形铣刀 | 盘形8毫米铣刀 铣刀直径：40mm，有效长度：6mm，总长度：15mm |
| 15 | 可转位槽铣刀 | 可转位倒角8毫米铣刀 铣刀直径：38mm，有效长度：12mm，总长度：58mm |
| 16 | 木榫连接制作母板系统 | 从燕尾榫到狭槽接，直接榫连接，无需工具即可更换模板，采用坚固的铝合金结构配合钢制压紧卡板 最大工件宽度 (mm)：650 工件厚度（取决于连接） (mm)：6 – 30 |
| 17 | 燕尾榫模板 | 用于半藏式燕尾连接，狭槽尺寸14毫米，拷贝环直径17毫米，工件厚度14-20毫米，纸箱包装 |
| 18 | 燕尾铣刀 | HS 13.8毫米燕尾铣刀 铣刀直径：13.8mm，有效长度：13.5mm，总长度：46mm，倒角角度：15° |
| 19 | 燕尾铣刀 | HW 13.8毫米燕尾铣刀 铣刀直径：13.8mm，有效长度：13.5mm，总长度：46mm，倒角角度：15° |
| 20 | 狭槽榫连接板 | 用于狭槽接，狭槽尺寸10毫米，拷贝环，直径13.8毫米，工件厚度10-20毫米，纸箱包装。 |
| 21 | 螺旋槽铣刀 | 螺旋槽10毫米铣刀 铣刀直径：10mm，有效长度：30mm，总长度：60mm |
| 22 | 螺旋槽口铣刀 | 螺旋槽口10毫米铣刀 铣刀直径：10mm，有效长度：30mm，总长度：60mm |
| 23 | 拷贝环 | 钢结构，用于铣机13.8毫米， |
| 24 | 拷贝环 | 钢结构，用于铣机，17毫米， |
| 25 | 开榫机 | 额定功率：420W 空载转速r/min：25500 用于控制铣切深度的限深器：12、15、20、25、28mm, 最大铣削深度28mm：多米诺槽口刀直径4、5、6、8、10mm。 铣削高度调整：5-30mm。 斜角铣切：0-90° 集成接口直径：36mm， 工具箱包装。 |
| 26 | 夹工件工具圆形 | 圆形工件限位器， 用于35 - 60 mm 圆木棒 |
| 27 | 方形夹工件工具 | 方形工件限位器, 用于宽度22 – 70 mm的板 条, |
| 28 | 限位器 | 固定尺寸开榫限位器。用于边缘距离100-205 mm 时的铣削精确定位 |
| 29 | 榫连接件 | 榉木木榫连接件规格： 4mmx20mm、5mmx30mm、6mmx40mm、8mmx40mm、8mmx50mm、10mmx50mm 和用于 4、5、6、8、10 号规格的木榫铣刀, 木榫连接件数量共计：1060 个,开榫刀5把。 |
| 30 | 4MM榫连接件 | 榉木木榫，直径4mm，每包450个。 |
| 31 | 5MM榫连接件 | 榉木木榫，直径5mm 每包1800个 |
| 32 | 6MM榫连接件 | 榉木木榫，直径6mm 每包1140个 |
| 33 | 8MM榫连接件 | 榉木木榫，直径8mm 每包780个 |
| 34 | 10MM榫连接件 | 榉木木榫，直径10mm每包510个 |
| 35 | 便携式圆锯 | 额定功率(W) ： 1200 空载转速r/min：2000 – 5200 锯片直径 (mm)： 160 角度范围 (°) ：-1–47 切割深度 (mm)： 0 – 55 45°切割深度 (mm)： 43 集尘接口直径 (mm) 36 |
| 36 | 导轨 | 材质：铝合金，长度：1400mm，可配合圆锯，铣机，曲线锯使用，导线垂直无毛边。 |
| 37 | 导轨连接件 | 导轨连接件，连接两条导轨，延长切割长度。 |
| 38 | 劳钛士四用机 | 集尘接口直径 (mm): 36 额定功率(W): 400 旋转偏心运动转速 r/min :260 – 520 偏心运动速度 r/min: 3500 – 7000 研磨冲程 (mm):3 FastFix 磨垫直径 (mm): 90 适用于小面积粗磨\细磨\抛光使用。 |
| 39 | 无碳刷智能磨机 | 额定功率：400W 偏心运动速度r/min:6000-10000 研磨冲程：5毫米 可替换磨垫直径：150毫米 集尘接口直径：36毫米 配备：直径150毫米的软型磨垫。 |
| 40 | 方形磨机鲁锹 | 额定功率(W) ：330 空载转速r/min：10000 空载冲程数 r/min：： 20000 研磨冲程 (mm)： 2mm/4mm 可替换磨垫 (mm)：115mm x 225mm 集尘接口直径 (mm)：36mm |
| 41 | 方形磨机 | 集尘接口直径 (mm)： 36mm 额定功率(W) ：250 空载转速r/min： 6000 – 12000 空载冲程数r/min：： 12000 – 24000 研磨冲程 (mm)：2mm 可替换磨垫 (mm)：80mm x 130mm |
| 42 | 直径150MM 砂纸 | 直径150MM ，180目砂纸, 100张/盒 |
| 43 | 直径150MM砂纸 | 直径150MM ，240目砂纸, 100张/盒 |
| 44 | 直径150MM砂纸 | 直径150MM ，400目砂纸, 100张/盒 |
| 45 | 直径115MM砂纸 | 直径115MM，180目砂纸 100张/盒 |
| 46 | 直径115MM砂纸 | 直径115MM，240目砂纸 100张/盒 |
| 47 | 直径115MM砂纸 | 直径115MM，400目砂纸 100张/盒 |
| 48 | 直径90MM砂纸 | 直径90MM，150目砂纸 100张/盒 |
| 49 | 直径90MM砂纸 | 直径90MM，220目砂纸 100张/盒 |
| 50 | 直径90MM砂纸 | 直径90MM，320目砂纸 100张/盒 |
| 51 | 直径80MM砂纸 | 直径80MM，120目砂纸 50张/盒 |
| 52 | 直径80MM砂纸 | 直径80MM，，180目砂纸 50张/盒 |
| 53 | 直径80MM砂纸 | 直径80MM，220目砂纸 50张/盒 |
| 54 | 迷你无绳电钻 | 电池电压 (V) :10.8 档数:2 第 1 档/第 2 档空载转速r/min: 0–430/0–1300 木材/钢材钻孔直径 (mm): 12（最大）/8（最小），12（最大）/8（最小） 第 1 档/第 2 档扭矩调节 (Nm): 0,3 / 3,4 木材/钢铁最大扭矩 (Nm): 10/16 钻套直径 (mm): 1–10 锂电池容量 (Ah): 2.6 锂电池充电时间 (min): 45 |
| 55 | 钻头 | 钻头直径 15-35 mm, 每包数量 5 件, |
| 56 | 钻头 | 螺丝刀手柄 1个, 夹头 1个, 磁性钻头夹 1个,超长磁力刀头夹持器 1个, 钻机适配器 1个, 横孔锪钻 1个, 横孔锪钻 1个, 限深钻头 1个, 限深锪钻 1个, 定心钻1个, 钩形起子 1个,螺丝刀头品种1套, 钻头盒 直径3-101盒, 钻头盒1盒, 12个长款 螺丝刀头 螺丝刀头1个，工具箱包装 。 |
| 57 | 手动工具套装 | 1/4" 套筒头套装, 19个不同的螺丝刀头分格盒和 2 个螺丝刀头加长件, 棘轮和手柄以及各种适配器和加长件, 迷你型工具箱包装 |
| 58 | 钢质钻头的钻头盒 | 钻头盒,直径 1-10 mm,每包数量19件数 |
| 59 | 实木工作台 | 整张材料采用实木制作，面板采用实木，脚腿采用实木，固定横梁采用实木，规格：≥150cm x 70cm x 75cm。 |
| 60 | 多功能工作台 | 台面尺寸 (mm): 1157mm x 773mm 折叠时台面高度 (mm): 180mm 展开时台面高度 (mm): 900mm 最大工件厚度 (mm): 78mm 最大工件宽度 (mm): 700mm 最大负重 (kg): 120kg 含：铝合金材质，长度1080mm导轨1件，配套角度器，靠尺。 |
| 61 | 工作台用夹具 | 塑料材质结构，固定宽度230mm用于安全而精准的组件固定（锯、磨、铣、钻孔），每包数量2个， |
| 62 | 夹具 | 钢结构，固定宽度160mm, |
| 63 | 夹具 | 全钢结构，固定宽度120mm,每包数量2件数， |
| 64 | 吸尘器系统 | 可连续24小时运转 额定功率：150 - 1100 W 插座最大负荷：2200 W 最大吸力：3400 L/min 最大真空度：23000 Pa 滤芯表面：6318 cm2 电源线长度：7.5m 电压：220V 容积：36L 体积（长×宽×高）：630mm×365mm ×596 mm |
| 65 | 吸尘袋 | 长寿命吸尘袋，三层杜邦特种纤维构成，存储量36 L, |
| 66 | 清扫组件 | 抗静电集尘软管,弯曲手柄管,3根加长吸尘连接件,地毯吸嘴，缝隙吸嘴，沙发吸嘴，吸尘刷,工具箱包装 |
| 67 | 真空固定系统 | 额定功率：50HZ时的功率消耗160-200W， 额定功率：60HZ时的功率消耗200-230W， 额定功率：50HZ时的泵功率2.7立方时。 额定功率：60HZ时的泵功率3.5立方时。 最小真空度81%mbar. |
| 68 | 工具储藏地柜 | 整体尺寸：2400*600*820mm 材质：实木 木质材质：橡胶木 柜体门数量：6 开合方式：翻开门 门铰：优质不锈钢缓冲门铰 拉手：黑色锌合金拉手 柜门饰面材质：橡胶木 净重：120KG 最大承重：1500KG 工具展示背景架整体尺寸：2400*1200mm 材质：实木 木质材质：FAS级榉木 饰面材质：18mm欧松板 展示背景架包含：欧刨收纳架、木工凿收纳架、手枪钻收纳架、鸟刨收纳架等其他工具收纳空间。 |
| 69 | 台式圆盘锯 | 用于切割木材，有色金属，塑料，有机玻璃，玻璃纤维增强板，泡沫和许多其他材料。精度小于1/10mm。锯片高度可以调节，锯片可倾斜45°。 采用低噪声的直流电机配齿形皮带。锯片轴采用滚珠轴承。包含钨钢合金头锯片：80 x 1.6 x 10mm (24 T). 附带工件的推料器和与台面之间没有间隙的ABS防护盖板，使用不同功能的锯片可切割木材，塑料，铜铝，玻璃，陶瓷等。 电压：220 - 240V. 额定功率：200W,50-60HZ。 空载转速 ：7000r/min. 锯片与台面夹角可调节：0-45°. 工作台尺寸：300mm x 300mm. 通过延展架可扩大到：500mm。 切割深度：1 - 22mm. 可用直径为：50 - 85mm 的锯片 (中心孔为10mm). 含：80齿、36齿、24齿锯片各1张。 中文说明书 |
| 70 | 台式电热丝切割机 | 4324ewaVC切割机工作电源为10V，1A。带有大底座。坚固的铝制横杆深350mm，高140mm。固定器及金属丝卷盘（配有长30m直径0.2mm的金属丝）可沿横杆移动以完成斜角切割。有一盏发光指示灯指示运行状态并防止烧伤手指（在1秒内，用于切割的电热丝将被加热到最高温度）。 电压：220 - 240V, 50/60Hz. 变压器最大次出力：10V 1.0A。 直径为：0.2mm的电热丝的温度可在100度到200度的范围内进行调节。2级绝缘。 含：电热丝1包。 中文说明书 |
| 71 | 曲线锯机 | 底座: 铸钢材料的底座,采用粉末喷塑处理。大规模的铸铝件，铝镁合金支臂，容易方便移动. 喉口尺寸460mm. 铝镁合金的支臂安装在基座上。可调节的吹气装置可以在加工时吹去尘屑。附带的吸尘口可接驳吸尘器。大型的压铸铝工作台 (400mm x 250mm)。 可定期更换的高夹持力锯条夹持装置:在台面上有凹槽，可以作为辅助作用。 工作台面的角度调整范围 ：5° — 50°。拥有一个齿状的刻度盘，上面有 0°, 10°, 20°, 30° 和45°。附带精密微调，可以进行精密的切割。 电压：220 - 240V。 无刷双速电机：140W-205W. 喉深：≥460mm. 往复行程：900 -1400次/分钟。 锯条行程：18mm. 工作台尺寸：≥400mm x 250mm. 可通过最大工件尺寸：65mm (在 45°时为 32mm). 长 580mm, 宽 320mm, 高300mm. 可切割在木材： 60mm， 有色金属（取决于类型）：10 - 15mm的。 也能很容易切割有机玻璃，玻璃纤维增强塑料，泡沫，橡胶，皮革或软木。 含：41齿、 50齿、17齿、 34齿、 10齿 、18齿 、 25齿锯条各1包。 含太极起势造型支架材料包,包含材料包，制作视频，制作图纸文件，3套。 中文说明书 |
| 72 | 微型台式铣床 | 全套包括机加工铸铁底座、高质量的铝制立柱及铝制十字工作台。无间隙的可调节滑轨。三开、淬火钢制筒夹: 1.0mm、1.5mm、2.0mm、2.35mm、3.0mm 和3.2 mm，工作台带三个平滑的铣制T-型槽标准≥12mm×6mm×5mm）。可调节的规尺表,便于工件定位。可调零刻度的手轮校准为每一转移动1.0mm，每刻度0.05mm。 电压：220-240V， 额定功率： 100W，50/60Hz。 主轴转速：5000-20000rpm。 工作台尺寸： 200mm x70mm。 X轴(跨度) 行程为134mm，Y轴为46mm，Z轴（高度）为70mm。机器底座130mm x 225mm。总高340mm。 含：精密小虎钳、精密V型夹块组、小型分度盘、平行垫块组 、三件套钨钢制铣刀各1件。 |
| 73 | 台式砂光机 | 适用于软硬木，有色金属、钢、塑料（树脂玻璃及玻璃纤维），软木及橡胶木及橡胶。有一个简单的表格列出了砂磨不同物料的推荐速度。 电压：220-240V， 额定功率：200W，50-60HZ.带齿皮带驱动（减速比 7.3:1）。 电子控速，速度范围约为250-750转/分， 轮盘直径： 250mm。最大磨砂高度： 125mm， 工作台：275mm x105mm (朝内倾斜15度，朝外倾斜45度)。 不带工作台的总尺寸为330mm x 280mm x 230mm。 全套包括斜角度规及2个砂光片，粒度150及240 含：1）80目、150目、240目、320目各5片，砂光盘面替换部件1件。 2）提供愤怒小鸟笔筒材料包，包含材料包，制作视频，制作图纸文件，3套。 中文说明书 |
| 74 | 微型三角散打机 | 小巧且高效的砂磨机，用于极难到达的点，如角落、侧边和难以接触的区域。三角研磨垫在120°范围内旋转，以尽可能大地予以利用。电子式控速可确保每种材料都有正确的速度。 三角打磨部分尺寸65mm x 65mm x 65mm，可以做到根据不同加工要求快速更换打磨材料和刃具 摆动运动保证不会有震动和回扫，还可以单独购买装配切割刀刃和锯片。 研磨区域：65mm x 65mm x 65 mm。 额定功率：100W，220-240 V， 电子式控制速度: 3000~10000rpm。 长度：230mm。按等级2绝缘。配有4个不同的备用砂光垫、研磨毛网和硬、软毡抛光片。 含：砂光纸 80目、150目、240目各25片，嵌入式锯片8毫米、14毫米各1片。 |
| 75 | 活动尖嘴砂带机 | 用于型钢精修、开榫眼、精细砂光（扁平表面）。同时也用于为金属去除毛刺、油漆和进行精细抛光。铝压铸主轴头。 更换砂带只需几秒即可完成。装在耐用吹塑盒中，标配包括4条备用砂带（粗细粒度80和180各2条）。全波电子式控制速度。 头部可旋转60度 额定功率：100W。220-240V。 砂带速度可以电子方式进行控制约225~450m/min。砂带：330 mm x 10mm。总长：350mm。按等级2绝缘。 含：180目、120目、80目砂纸各4条。 |
| 76 | 微型超级钻铣机组套 | 包括34件工业级和牙医级质量的带柄刀具磨头：1个金刚石研磨头、1个微型铣刀、0.5mm和1.0mm微孔钻头各1个、1个黄铜刷、4个金刚砂研磨头（圆筒形、球形、盘形和锥形）、1个圆锯片、4个22 mm x 3 mm砂轮（2个金刚砂、2个碳化硅）、20个切割片、1个2.35mm柄径刀杆。带220V电源适配器（12V，1.0 A）。 硅整流器电子式控速可以在：5000-20000 r/min中选择适当的速度。相位角度控制和反馈效果电路即使在低速时也可产生高扭矩。包括6个钢制筒夹1.0mm、1.5mm、2.0mm、2.35mm、3.0mm和3.2mm。 额定功率：40W，长度为：220mm。 含：简易鲁班锁材料包，材料包，包含材料包，制作视频，制作图纸文件，1套。 |
| 77 | 台式切断机 | 理想的斜角切割: 直接调整圆形的工作台（夹紧的工件）即可完成斜角切割，而不需要转动机器。可以对同一段物品一次完成两端的的倒角切割。工作台可以旋转45°.强劲安静的直流电机。光滑的低噪声齿带传动.可以切割有色金属,铁，钢，不锈钢，木材和塑料 ,可更换其他种类的锯片，以适合切割不同材料 电压：220 - 240V. 额定功率:200W. 50/60Hz. 空载转速: 6000r/min. 台面尺寸:230mm x 230mm. 含：80齿、36齿、24齿各1片 |
| 78 | 刨平面木工刨床 | 本机承重构件均采用CNC加工压铸铝。工作台平面采用精密研磨加工，这些特点是必不可少的。可以平滑地加工软、硬木材。挡板平面为研磨平面。具有刨削宽度≥80毫米，螺钉手柄用于从0到0.8mm 的微进给进刀。可调的纵向停止，两面倾斜45°/电压:220 - 240V， 额定功率：200W,50/60HZ。 工作台尺寸：400mm x 80mm。 刨削宽度为：80mm。 最大进刀深度为：0.8mm。刀片转速：6000r/min。1级绝缘。 |
| 79 | 激光雕刻机 | 工作幅面：600mm x 900mm 类型：二氧化碳单头 激光器工作介质：CO2 工作台面：刀条 激光波长：10.6um 激光功率：150W 工作速度：0-6400mm/min 重复定位精度：±0.08mm 传动方式：高速步进电机 直线导轨 控制系统：激光控制器 工作温度：0-45℃ 工作湿度：5%-95%（无凝水） 文件格式：BMP.GIF.TIFF.PLT.CDR.DXF 冷却方式：水冷 外形尺寸：1500mm x1100mm x1500mm 总功率：150W 电源：220V±10% 50HZ |
| 80 | 方榫机 | 方榫钻头直径范围:6.35mm -25.4mm 钻头中心到靠山的距离:101.6mm 钻头变径套:15.875mm，19.05mm，20.64mm和30.16mm 钻头行程:273mm 夹头尺寸:12.7mm 空载转速:1725r/min 台面尺寸（长x宽）: 117.8mm x 514.35mm 台面倾角:0-35度 台面纵向移动范围: 101.6mm 台面横向移动范围: 393.7mm 靠山尺寸（长x高）: 114.3mm x 514.35mm 基座尺寸: 355.6mm x 406.4mm 电机功率:0.75Kw 电压:220V 电流:5.5A 含：方榫刀套装1套 |
| 81 | 压刨 | 刨刀转速：4500r/min 刨刀直径：73mm 刀头数量：74颗，每颗四面 最大刨削深度：6.35mm 最大宽度下的最大刨削深度：3.12mm 最大刨削宽度：378mm 最大刨削厚度：152.4mm 最小刨削长度：203.2mm 喂料滚轴直径：52.6mm 分段喂料滚轴直径：52.6mm 出料滚轴直径：52.6mm 安装延伸台板的台面尺寸（长x宽）： 381mm x 1219mm 支柱直径：55.6mm 集尘最低CFM要求：800 集尘口直径：101.6mm 额定功率：2.2kw/单相/230V/50Hz |
| 82 | 平刨 | 刨刀颗粒数：54 保准刨刀尺寸（长x宽x厚）:15x15x2.54mm 刀头直径：78mm 刨刀转速：7000转每分 刨削容积：203x12.7mm 台面尺寸（长x宽）：2082x203mm 台面高度：800mm 喂料台面长度：1118mm 出料台面长度：965.2mm 靠山尺寸（长x高）：1137x970mm 靠山倾角：45度 靠山快速调节：-45，45，90度 集尘最小CFM需求：450 集尘口直径：101.6mm 电机功率：1.5Kw/单相/220v/50Hz 设备尺寸：2133x711x1117 mm 包装尺寸：2230x740x1000 mm 毛重：236 kg 净重：277kg |
| 83 | 带锯机 | 额定功率： 2.2kw/220v/50HZ； 标配安全电磁开关； 方便的脚踏刹车能在极短时间（10s）停止锯条转动； 齿轮式工作台面，可以转角45度； 飞轮直径： 350mm； 锯条线速度： 14.5m/s； 最大切高： 355mm； 工作台高度： 870mm； 工作台尺寸： 500mm x 400mm； 喉口深度： 330mm； 机器高度：1800mm； |
| 84 | 砂轴机 | 空载转速: 1725 r/min 每分钟震动次数: 75 r/min 震动区间:25.4mm - 38.1mm 台面尺寸: 610mm x 610mm 台面倾角:0-45度 台面高度: 950mm 电机:1HP(0.75Kw)/220V/50Hz/1Ph 包装尺寸: 686mm x 686mm x 1168mm 含：配套砂纸5套 |
| 85 | 集尘系统 | 电源需求：220V，单相电源，50或60赫兹 额定电流：12安培 熔断器规格：12安培 变频器功率： 1500瓦 电机式样：全封闭风冷感应电机 电机功率： 1500瓦 电机相数： 5.8安培 电机转速：2280-4275转/分钟 外形尺寸： 1430毫米 X 597毫米 X 858毫米 包装尺寸： 1500毫米 X 725毫米X 1072毫米 风机叶轮直径： 300毫米 100毫米管道最大风量： 1190立方米/小时 100毫米管道最大静压力： 1400帕 最大风量： 1885立方米/小时 最大静压力：4600帕 进风口尺寸：150毫米 进风口接口尺寸：2个100毫米 过滤能力：5微米/立方米 过滤面积：7平方米 噪音：61-72分贝 集尘箱最大容积：120升 过滤简手动清洁功能：标准配置 智能尘满监测系统：标准配置 气压表：标准配置 含：吸尘管路及阀门。 |
| 86 | 台钻 | 电机：DVR高扭矩电机，电子变速，单相电源输入，110-120V, 15A, 1.75HP;220-240V, 10-15A, 2HP（需要转换插座），F级绝缘结构，工业规范，长效寿命 机身摆径： 1" 主轴行程： 6" 主轴转速的数量：可变 空载转速：默认值50~3000 r/min 主轴锥度：MT-2 主轴到台板的距离：(最大) 23 1/2” (724mm)(最小) 6 1/8” (155mm) 台板尺寸： 419mm x 419mm 台面倾斜角度：-45°~+45° 台面旋转角度：360° 夹头尺寸： 3-16mm 台柱直径：92mm 机座尺寸： 565mm x 445mm 整机高度： 1794 mm 标准配件：-DVR电机&控制器 -台钻卡说明书&紧固件 -台板 |
| 87 | 木工车床 | 标配工业级智能伺服电机，提供高达3倍扭矩过载能力； 无极变速，最高可达4300 r/min 1秒内主轴快速停止转动； 主轴正反转动，方便砂光打磨 优质铸铁浇注的床身、主轴箱保证了最大的运行稳定性； 主轴采用优质合金钢锻造，确保运转刚性和极长的使用寿命； 快速便捷的更换主轴皮带，且不用拆卸主轴； 最大工件回转直径: 360mm； 刀架坐回转直径: 260mm； 顶尖距: 610mm； 刀架长度：305mm 主轴转速：低速挡：60-2800 r/min，高速挡：90-4300 r/min)； 主轴锥度：MT2#； 尾架锥度：MT2#； 主轴通孔：12.7mm； 尾架通孔：10mm； 尾架套筒行程： 105mm； 3寸花盘对边： 50mm 主轴轴承：前2-6206；后1-6205 主轴分度：24位 电机：1HP伺服电机/220V/50HZ； 含：8件套车刀1套，夹盘1个。 |
| 88 | 热熔胶枪 | 额定功率： 5W 温度设置：低温105度/高温165度 胶棒直径： 7毫米 出胶量： 5克/分钟 预热时间： 5分钟 电源线长度： 1.7米 防滴胶控制 |
| 89 | 榫卯模型 | 三十三件不同规格及用途榫卯结构件。可拆解，材质缅甸花梨。 |
| 90 | 木材样板套装 | 木材样板套装，66件不同材料模板，用于教学演示， 产品大约尺寸：8mm * 60mm* 128mm |
| 91 | 木工锤 | 1、木锤：全榉木制作，总长350mm， 2、八角锤：总长度36.7CM, 3、羊角锤：总长度28.2CM, |
| 92 | 尺子 | 1、T型尺子：长度45CM 2、直尺：长度60CM 3、卷尺：长度5米 4、F尺:长度30CM |
| 93 | 划线器 | 主体采用铝合金材质，靠板圆角处理，双夹头，划线杆带刻度。 |
| 94 | 雕花刀 | 总长度：220，刀柄长120，刀柄直径28，刀头长：100，刀柄采用木质，尖刀2把，三角刀1把，弯刀1把，平口刀2把，斜角刀2把，弧形刀3把，外弧形刀1把， |
| 95 | 手刨 | 采用菠萝格红木制作，短刨：长度18CM、宽度6CM，中刨：长度28CM、宽度6CM，中长刨：长度350CM、宽度6CM， |
| 96 | 手工线锯 | 采用红木制作,夹持锯条长度160MM，, |
| 97 | 护目镜 | 聚碳酸酯镜片，耐磨抗冲击 |
| 98 | 防噪音耳罩 | 绝缘材质制作头戴式耳罩，有效隔离噪音，可调节长度。 |
| 99 | 口罩 | 每盒25只装，耳带式， |
| 100 | 木工胶水 | 凝胶时间：夹紧前10-15分钟 夹持时间：12小时 室内使用 AP无毒标准 可上色 不可染色 不发泡 体积：118毫升 |
| 101 | 榫凿套装 | 凿子由传统铬锰钢锻造制成并且热处理至洛氏硬度59： 经过人体工程学设计的榉木手柄抓握更加舒适，并且可以使用重型锤子敲击。 包含：4mm榫眼凿，6mm榫眼凿，10mm榫眼凿，12mm榫眼凿 |
| 102 | 斜边凿套装 | 刃为铬锰钢锻造而成，热处理至洛氏硬度59，整体研磨并且打磨锋利凿身的薄边可更好的辅助清理侧边； 手柄为染色的圆形角木手柄，符合人体工程学设计，有黄铜锁紧箍 包含： 6mm斜边凿 10mm斜边凿 12mm斜边凿 16mm斜边凿 20mm斜边凿 26mm斜边凿 |
| 103 | 细工锯套装 | 套装共5把： 180mm 专用细工锯是一款独特的细工多用途锯，非常适合折弯锯切销子头、突出的榫头等。锯刃基材厚度为0.2mm，锯齿间距为0.83mm，使用了高级瑞典钢作为锯刃基材。 250mm 专用单刃锯的刃长为250mm， 锯刃基材厚度为0.5mm，每30mm锯刃长度分布了23枚锯齿。 210mm 专用导突锯锯刃基材厚度0.2mm，锯刃长度210mm，每30mm锯刃长度分布了36枚锯齿，最大锯切厚度42mm。 150mm 专用导突锯锯刃基材厚度0.2mm， 锯刃长度150mm，每30mm锯刃长度分布了36枚锯齿，最大锯切厚度38mm。 220mm 专用双刃锯的刃长为220mm， 锯刃基材厚度为0.4mm，横截锯切刃的齿间距为1.3mm，纵切锯切刃的齿间距为2-3.4毫米。 |
| 104 | 工具箱 | 工具箱套装，含螺丝刀不同规格4把，大力钳1把，卷尺1把，把手1把，内六角一套，螺丝盒，锤子1把等。 |
| 105 | 小号分类工具箱 | 2个小抽屉（长 x 宽 x 深）255mm x75mm x30 mm, 中号抽屉（长 x 宽 x 高）255mm x 165mm x 30 mm, 大号抽屉（长 x 宽 x 高）255mm x 348mm x 85 mm, 每个抽屉有两层隔板, 6个标签夹, 8条标签, 尺寸（长x宽x高) 395 x 295 x 210 mm, 重量4 kg |
| 106 | 中号分类工具箱 | 6 x 中号抽屉（长 x 宽 x 高）255mm x 165mm x 30 mm, 每个抽屉有两层隔板, 6个标签夹,8条标签, 尺寸（长x宽x高) 395mm x 295mm x 210 mm, 重量4.9 kg |
| 107 | 大号分类工具箱 | 6 x 小抽屉（长 x 宽 x 深）255x75x30 mm, 3 x 中号抽屉（长 x 宽 x 高） 255mm x 165mm x 30 mm, 每个抽屉有两层隔板, 9 x 个标签夹, 16 x 条标签, 尺寸（长x宽x高) 395 x 295 x 210 mm, 重量 5,1 kg |
| 108 | F夹 | 快递F夹具：最大开口尺寸： 6寸，工作负重： 140KG，喉深： 85mm,数量：6个。 快递F夹具：最大开口尺寸： 12寸，工作负重： 140KG，喉深： 85mm,数量：6个。 快递F夹具：最大开口尺寸： 18寸'，工作负重： 140KG，喉深： 85mm,数量：6个。 |
| 109 | 重型帆布布带夹 | 重型帆布布带夹：6210 ：带长：10M，带宽：2CM，工作负责1270KG。一箱6个。 |
| 110 | 轻型C字夹 | 轻型C字夹:最大开口尺寸： 4寸,工作负重： 540KG，数量：6个。 轻型C字夹:最大开口尺寸： 5寸,工作负重： 540KG，数量：6个。 轻型C字夹:最大开口尺寸： 6寸,工作负重： 540KG，数量：6个。 |
| 111 | 四角框夹 | 四角框夹(9424)：尺寸:24寸,数量：12个。 四角框夹(9448)：尺寸:48寸,数量：12个。 |
| 112 | 天花机 | 匹数：3匹，定频 适用面积：46-79M² 制冷量： 12500W 制冷量功率： 4310W 制热量： 13500W 制热量功率： 4300W 电辅加热功率：2700W 电压/频率：380V/50Hz |
| 113 | 线路改造 | 根据设备摆放位置，铺设强电线路确保使用线材，开光能够承载设备需求。 |
| 114 | 工作桌 | 面板采用25MM板材，脚腿采用40MM*40MM钢质，规格：1200mm*600mm*750mm, |
| 115 | 灯光柜 | 总计三面墙体制作灯光柜：A柜：长度:3472mm*深度400mm*高度2950mm,B柜：长度:4500mm*深度400mm*高度2950mm,C柜：长度:4185mm*深度40mm*高度2950mm,每面柜体制作灯光展示方格，方格数量为每面柜体18个方格。 |